	Объявление №10

	КГП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная межрайонная больница» ГУ УЗАО объявляет о начале проведения закупа способом ценовых предложений (далее - ценовой закуп)

 по закупу медицинские изделия:

ЛОТ: ИМН


	№
	наименования
	характеристика
	Ед изм
	цена
	кол
	сумма

	1
	Солевая комната


	Солевая комната

 РК-МТ-7№005557
	комплект
	6 125 00
	1
	6 125 000

	
	итого
	
	
	
	
	6 125 000,00


Техническая спецификация

	Техническое описание
	Комната галоионотерапии (до 20 кв.м) должна представлять собой помещение, в которой искусственно воссоздан уникальный микроклимат естественных, природных соляных пещер, направленный на профилактику и лечение большого количества заболеваний.  

Основным действующим фактором метода галотерапии является сухой высокодисперсный аэрозоль хлорида натрия.

Стены комнаты галоионотерапии должны быть покрыты многослойным покрытием природной каменной соли толщиной 1-3 см и представляет собой имитацию природных соляных пещер.  

В комнате должен быть установлен аппарат (галогенератор), создающий и контролирующий аэрозольную атмосферу в помещении. 



	Техническая характеристика
	В комплектацию входит:

1. Галлогенератор для использования в помещениях объемом до 120 куб.м.  Аппарат предназначен для использования в помещениях объемом не более 120 м3.

Аппарат оснащен системой, управляющей средней концентрацией сухого солевого аэрозоля в воздухе помещения.

Технический предел средней концентрации, создаваемой аппаратом в помещении, составляет 50 мг/м3*. В данной версии аппарата программным образом реализована возможность установки средней концентрации не более 20 мг/м3. Пользователь имеет возможность выбора любого среднего значения концентрации аэрозоля в диапазоне от 1 до 20 мг/м3 с шагом 1 мг/м3*.

Пользователь имеет возможность выбора любой из восьми предустановленных программ сеанса. В программах сеанса установлена длительность сеанса (30 или 60 минут) и один из четырех диапазонов (режимов) концентрации аэрозоля в соответствии с Методическими рекомендациями № 95/111 «Применение медтехнологии галотерапии в комплексном лечении и реабилитации заболеваний органов дыхания» Минздравмедпрома РФ:

- от 0,5 до 1 мг/м3 (Режим Р1);

 - от 1 до 3 мг/м3 (Режим Р2);

 - от 3 до 5 мг/м3 (Режим Р3);

- от 7 до 10 мг/м3 (Режим Р4).

 При выборе пользователем значения в диапазоне от 1 до 10 мг/м3, среднее значение концентрации в помещении объемом не более 120 м3 в течение времени процедуры не менее 10 мин. составляет от 1 мг/м3 до 10 мг/м3 при относительной влажности 60%. При выборе пользователем значения в диапазоне от 1 до 10 мг/м3 выход на выбранное среднее значение концентрации аэрозоля достигается за время от 2-х до 10 минут с допустимыми отклонениями от выбранной концентрации ±60%.

 Дисперсность аэрозоля, создаваемого аппаратом: не менее 90% частиц размером не более 5 мкм.

 Блок питания аппарата работает от сети переменного тока 220 В частотой 50 Гц.

 Настенный блок аппарата работает от напряжения постоянного тока 24 В (выходное напряжение блока питания).

 Мощность, потребляемая аппаратом — не более 70 Вт, при неработающем измельчителе – не более 15 Вт.

 Аппарат оснащен системой дозированной подсыпки соли в измельчитель, реализованной в узле автозагрузки.

 Масса аппарата (по блокам) не более: аппарат с узлом измельчения и узлом автозагрузки (без емкости для соли) – 4,5 кг, блок питания – 0,4 кг, индикатор – 0,2 кг.

 Габариты (по блокам) не более: аппарат с узлом измельчения и узлом автозагрузки (без емкости для соли) – 300 мм х 340 мм х 230 мм, блок питания – 140 мм х 60 мм х 40 мм, индикатор – 170

Предусмотрена возможность запрета работы аппарата до введения кода доступа. Код доступа может запрашиваться один раз в начале эксплуатации аппарата или ежеквартально / ежемесячно в течение года эксплуатации. В случае поставки аппарата с установленной опцией запрета к настоящему руководству прилагается инструкция по введению кода доступа.

 Условия эксплуатации аппарата соответствуют номинальным значениям климатических факторов внешней среды: температура воздуха от 10 до 29 С, относительная влажность до 80 % при 25 C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кП (от 630 до 800 мм рт. ст.).

 Средний срок службы аппарата – не менее 5 лет при средней интенсивности эксплуатации 8 часов в сутки.

  2.Покрытие пола, стен –соль, поваренная пищевая помол 1 сорт
  3.Потолок- натяжной .

   4..Солевые сколы с подсветкой, по стенам 

  5.Кресло,пуфы( согласовать с заказчиком)  

  6. Музыкальный центр с колонками
 

  7. Светильники настенные, не менее 12  V
  8. Освещение  12  V

  9.Камера видеонаблюдения-1шт


  10.Монитор-1шт.

 11. Регистратор видеонаблюдения-1шт. 

 12.Флешка
(музыка релакс)
1

13. Построение сталактитов на стены 

14. Декорация на стены, дизайн.

  Общестроительные работы за счет Поставщика: Демонтаж сантехники, окна, установка двери.

	Дополнительная документация
	Руководство по эксплуатации на русском, казахском языке

Методические рекомендации по галотерапии.

Сертификат на инженера, от завода.

Регистрационное удостоверение  РК МЗ на  галлогенератор.

Письмо с метрологии.



	Срок поставки
	15 рабочих дней со дня заключения договора



	Условия доставки
	В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; монтаж и установка; обучение персонала; 




[image: image1.png]


Галокомплекс с регулируемым микроклиматом, предназначен для группового прохождения сеансов галотерапии. Система представляет собой два оборудованных смежных помещения – лечебное помещение и операторскую. В основном (лечебном) помещении в удобных креслах располагаются пациенты, а в операторской устанавливается аппарат (галогенератор), создающий и контролирующий аэрозольную атмосферу лечебного помещения.
Площадь лечебного помещения может достигать 40 м2 и зависит от количества пациентов, которое может одновременно разместиться в нем - от 1 до 12 человек. Площадь операторской определяется удобством работы обслуживающего персонала галокомплекса.
Дизайн лечебного помещения галокомплекса представляет собой имитацию интерьера натуральных соляных пещер. Стены, пол и потолок (последние – в зависимости от условий) лечебного помещения галокомплекса покрываются природной каменной солью. Уникальная технология покрытия стен природной каменной солью с развитой поверхностью оптимизирует температурно-влажностные условия, способствует стерильности атмосферы за счет взаимодействия с соляным аэрозолем. Для круглогодичного поддержания в лечебном помещении комфортных для пациентов значений температуры и влажности, в галокомплексе оборудуется индивидуальная система кондиционирования и вентиляции.
Преимущества управляемого галокомплекса:


· Использование природных факторов с оптимальными контролируемыми параметрами 

· Высокая эффективность и безопасность подтверждены исследованиями ведущих пульмонологов, педиатров, оториноларингологов, физиотерапевтов (в соответствии со стандартами доказательной медицины) 

· Привлекательность для посетителей, комфортность процедур. 

· Выбор адекватного режима лечения обеспечивает многочисленные показания и сферы применения 

· Низкие эксплуатационные издержки, простота в управлении 

· Метод и оборудование утверждены Минздравом РФ 

· Гарантия 12 месяцев
Области применения
Восстановительная терапия и реабилитация:

· Болезни органов дыхания: острый, рецидивирующий бронхит, пневмония, хронический необструктивный и обструктивный бронхит, ХОБЛ, бронхиальная астма, бронхоэктазы, муковисцидоз, респираторный аллергоз, послеоперационное пособие. 

· ЛОР-патология: вазомоторный и аллергический ринит, аденоидит, риносинусопатия, синуситы, фарингиты 

· Патология кожных покровов: атопический дерматоз, нейродермит, псориаз, экзема, гиперсекреция сальных желез, гнойничковые поражения кожи, угри. 

· Психо-эмоциональное напряжение 

· Сезонная депрессия 

· Сочетанная сердечнососудистая патология 

[image: image2.jpg]


Галогигиена:

· при курении, влиянии поллютантов, частых ОРВИ, поллинозе 

· для укрепления общей иммунной защиты 

· для оздоровления кожи. 

[image: image3.jpg]


Рекомендуется для Учреждений:


Реабилитационный центр
Санаторий
СПА-отель
Пансионат, дом отдыха 
Профилакторий
Поликлиника
Дневной стационар
Отделение физиотерапии 
Отделение пульмонологии 
ЛОР-отделение
Детские учреждения
Фитнес-центр
Спортклуб
Косметологический центр
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: 15 рабочих дней со дня заключения договора
Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP

Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара 
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336 (здание КГП на ПХВ «Енбекшиказахская ММБ» Управление здравоохранения Алматинской области).

Прием заявок начинается с 26.01.2022  г. 14:00  часов
Окончательный срок подачи документов: 02 февраля 2022г. до 10-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:
02 февраля 2022г г. в 16-00 часов, в кабинете государственных закупок

