Объявление №7

КГП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная межрайонная больница» ГУ УЗАО объявляет о начале проведения закупа способом тендерной документаций (далее - тендер закуп) по закупу следующих изделий медицинского назначения:

| Форма выпуска | Техническое описание | Ед. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок сенсоров и магистралей. | Сенсорные кассеты на 200 тестов/ 60 дней полная панель должны являться конструктивным элементом необходимым для работы анализатора производства Radiometer Medical ApS (ДАНИЯ) - наличие. Конструктивно должны представлять собой пластиковый корпус прямоугольной формы, в котором расположены сенсоры (датчики) для измерения изменения напряжения при прохождении жидкостей (цельная кровь) - наличие. На задней стороне кассеты должна быть расположена контактная группа для подключения к анализатору - наличие. В кассете должен находится смарт-чип, в котором запрограммирован срок службы кассеты и измеряемые параметры – наличие; кассета должна быть рассчитана на тестов не менее 200; срок годности кассеты на борту должен быть дней не менее 60 | шт. | 8 | 887 508 | 7 100 064 |
| Блок сенсоров и магистралей. | Сенсорные кассеты на 300 тестов/ 60 дней полная панель должны являться конструктивным элементом необходимым для работы анализатора производства Radiometer Medical ApS (ДАНИЯ) - наличие. Конструктивно должны представлять собой пластиковый корпус прямоугольной формы, в котором расположены сенсоры (датчики) для измерения изменения напряжения при прохождении жидкостей (цельная кровь) - наличие. На задней стороне кассеты должна быть расположена контактная группа для подключения к анализатору - наличие. В кассете должен находится смарт-чип, в котором запрограммирован срок службы кассеты и измеряемые параметры – наличие; кассета должна быть рассчитана на тестов не менее 300; срок годности кассеты на борту должен быть дней не менее 60 | шт. | 8 | 1 001 091 | 8 008 728 |
| Блок ёмкостей с растворами и с модулем отходов. | Блок растворов анализатора газов крови, электролитов и метаболитов должен является конструктивным элементом необходимым для работы анализатора - наличие. Конструктивно должен представлять собой пластиковую коробку, в которой расположены полихлорвиниловые герметичные пакеты с промывочными и калибровочными растворами - наличие. Во время работы эти растворы через систему патрубков должны подаваться в анализатор - наличие. Блок должен содержать отсек для сбора отходов - наличие. На задней стороне должны быть расположены разъемы для подключения блока к анализатору - наличие. При транспортировке отверстия должны быть закрыты защитной лентой - наличие. В “смарт”-чипе должны быть закодированы молярные концентрации калибровочных растворов - наличие | шт. | 28 | 191 699 | 5 367 572 |
|  | Шприц полипропиленовый с гепаринизированным диском (80 МЕ сухого гепарина, сбалансированного по электролитам, нанесенного на целлюлозные волокна) - наличие. Применяется для определения pH, газов крови, параметров оксиметрии, электролитов и метаболитов в пробе артериальной и венозной крови - наличие. Рассчитан на аспирацию проб объемом в диапазоне от не менее мл 0,5 до не более мл 2,0. Поставляется в комплекте со специализированным колпачком надежно крепящемуся к кончику шприца, что не допускает утечку крови - наличие. Воздушные каналы колпачка предотвращают попадание воздуха при его надевании, обеспечивая герметичность пробы - наличие. Это позволяет сохранить достоверность результатов при анализе пробы таких параметров как содержание и парциальное давление кислорода и углекислого газа - наличие. Шприцы со сбалансированным по электролитам гепарином нанесенным на волокнистую, не расстворимую, целлюлозную пластинку («белый носитель»), взаимодействующим с материалом пробы сразу после контакта, вращаясь внутри самплера в потоках аспирируемого материала пробы - наличие. За счёт этого сбалансированный по электролитам гепарин равномерно распределяется по всему объёму материала пробы, не разбавляя её объём и не связывая электролиты (натрия и калия), тем самым не нарушая достоверность результатов анализа пробы - наличие. Объемом шприца не менее мл 2, внутренний диаметр в диапазоне от не менее мм 8 до не более мм 9. | шт. | 35 | 65 707 | 2 299 745 |
| Рулоны | Термобумага для принтера в рулоне должна применятся для работы термопринтера - наличие, в упаковке должно быть рулонов, не менее 6 - наличие, ширина рулона должна быть мм, не менее 79 - наличие. | шт. | 12 | 36 729 | 440 748 |
| Ампулы | Раствор контроля качества S7430 QUALICHECK+ уровень 1 предназначен только для диагностики in vitro - наличие. Упаковка и ампула помечены красным цветом - наличие. В упаковке не менее ампул 30. Раствор контроля качества представляет из себя систему контроля качества для проверки точности и воспроизводимости всех параметров, анализаторов газов крови, электролитов и метаболитов - наличие. Одна ампула содержит раствор не менее мл 2. Раствор контроля качества это водный раствор, содержащим биологический буфер, соли и стабилизатор и уравновешенный с углекислым газом и кислородом - наличие. Способ регистрации раствора контроля качества с помощью сканирования штрих кода - наличие. | шт. | 2 | 142 653 | 285 306 |
| Ампулы | Раствор контроля качества S7440 QUALICHECK+ уровень 2 предназначен только для диагностики in vitro - наличие. Упаковка и ампула помечены желтым цветом - наличие. В упаковке не менее ампул 30. Раствор контроля качества представляет из себя систему контроля качества для проверки точности и воспроизводимости всех параметров, анализаторов газов крови, электролитов и метаболитов - наличие. Одна ампула содержит раствор не менее мл 2. Раствор контроля качества это водный раствор, содержащим биологический буфер, соли и стабилизатор и уравновешенный с углекислым газом и кислородом - наличие. Способ регистрации раствора контроля качества с помощью сканирования штрих кода - наличие. | шт. | 2 | 142 653 | 285 306 |
| Ампулы | Раствор контроля качества S7450 QUALICHECK+ уровень 3 предназначен только для диагностики in vitro - наличие. Упаковка и ампула помечены синим цветом - наличие. В упаковке не менее ампул 30. Раствор контроля качества представляет из себя систему контроля качества для проверки точности и воспроизводимости всех параметров, анализаторов газов крови, электролитов и метаболитов - наличие. Одна ампула содержит раствор не менее мл 2. Раствор контроля качества это водный раствор, содержащим биологический буфер, соли и стабилизатор и уравновешенный с углекислым газом и кислородом - наличие. Способ регистрации раствора контроля качества с помощью сканирования штрих кода - наличие. | шт. | 2 | 142 653 | 285 306 |
| Ампулы | Раствор контроля качества S7460 QUALICHECK+ уровень 4 предназначен только для диагностики in vitro - наличие. Упаковка и ампула помечены зеленый цветом - наличие. В упаковке ампул не менее 30. Раствор контроля качества представляет из себя систему контроля качества для проверки точности и воспроизводимости всех параметров, анализаторов газов крови, электролитов и метаболитов - наличие. Одна ампула содержит раствор мл 2. Раствор контроля качества это водный раствор, содержащим биологический буфер, соли и стабилизатор и уравновешенный с углекислым газом и кислородом - наличие. Способ регистрации раствора контроля качества с помощью сканирования штрих кода - наличие. | шт. | 2 | 142 653 | 285 306 |
| Набор запасных частей | Годовой сервисный набор необходим для проведения годового сервисного обслуживания - наличие, должен включать в себя изнашиваемые элементы помпы – наличие. | шт. | 2 | 189 930 | 379 860 |
| итого |  |  |  |  | 24 737 941 |

Закупка Осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК №375 от 04.06.2021г.
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: по заявке заказчика
Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP

Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара 
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336 (здание КГП на ПХВ «Енбекшиказахская ММБ» Управление здравоохранения Алматинской области).

Прием заявок начинается с 13.01.2022  г .10:00  часов
Окончательный срок подачи документов: 02 февраля 2022 г. до 10-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов с тендерной документаций:
02 февраля 2022 г., в 12-00 часов, в кабинете государственных закупок